步骤1:实验前的测试

实验开始时,用 netsh 命令将 PC1、PC2、PC3 的网卡分别配置如下 IP、掩码:

验证3台主机是否可以两两ping通

netsh interface ipv4 show interfaces （查看网络接口 IPv4 配置信息）

PC1：netsh interface ipv4 set address name="实验网" static 192.168.10.10 255.255.255.0

PC2：netsh interface ipv4 set address name="实验网" static 192.168.10.20 255.255.255.0

PC3：netsh interface ipv4 set address name="实验网" static 192.168.10.30 255.255.255.0

（PC1和PC2连接交换机A  PC3连接交换机B）

（注意：设备号1,2为交换机 3,4为路由器）

步骤2：记录交换机A和交换机B的VLAN信息

在交换机A上创建 VLAN 10，并将PC1连接在交换机A上面的端口划分到VLAN10中

在交换机A上进行操作：

<switchA>system-view

#创建 VLAN 10，并加描述（华为常用 description；部分版本/机型不支持 name）

[switchA] vlan 10

[switchA-vlan10] description sales

[switchA-vlan10] quit

#将端口设为 access 并划入 VLAN 10

[switchA] interface GigabitEthernet 0/0/5

（根据实际PC1所连在交换机A的哪个端口 可以根据display interface brief 确认实际端口号）

[switchA-GigabitEthernet0/0/5] port link-type access

[switchA-GigabitEthernet0/0/5] port default vlan 10

[switchA-GigabitEthernet0/0/5] quit

验证测试:

(1)在交换机 A 上通过命令display vlan 10 验证是否已创建 VLAN 10,查看PC1所连端口是否已划分到 VLAN 10中

(2)检查PC1、PC2、PC3 此时的连通情况

步骤3：在交换机A上面创建VLAN20 ，并将PC2连接在交换机上面的端口划分到VLAN20中

<switchA> system-view

#创建 VLAN 20，并加描述（华为通常用 description；部分版本不支持 name）

[switchA] vlan 20

[switchA] description technical

[switchA] quit

#将端口设为 access 并划入 VLAN 20

[switchA-GigabitEthernet0/0/15] interface GigabitEthernet 0/0/15 （根据实际PC2所连在交换机的哪个端口）

[switchA-GigabitEthernet0/0/15] port link-type access

[switchA-GigabitEthernet0/0/15] port default vlan 20

[switchA-GigabitEthernet0/0/15] quit

验证测试:

(1)在交换机 A 上通过命令 display vlan 20 验证是否已创建 VLAN 20,查看PC2所连端口是否已划分到 VLAN 20 中

(2)检查 PC1、PC2、PC3 此时的连通情况

步骤四：用一根网线连接交换机A和交换机B

将交换机A和交换机B相连的端口（假设为端口24）定义为Tag VLAN 模式

在交换机A上（PC1/PC2）

<switchA> system-view

[switchA] interface GigabitEthernet 0/0/24 # 按你的设备实际槽/端口调整

[switchA-GigabitEthernet0/0/24] port link-type trunk

[switchA-GigabitEthernet0/0/24] port trunk allow-pass vlan all # 放行所有 VLAN

[switchA-GigabitEthernet0/0/24] quit

验证测试：

（1）端口24被设置为trunk模式：

[switchA] display interface GigabitEthernet 0/0/24

（2）验证检查 PC1、PC2、PC3 此时的连通情况

步骤5：在交换机B上创建VLAN20，并将PC3连接在交换机上面的端口划分到VLAN20中

在PC3 上面进行操作（PC3连交换机B）

<switchB>system-view

#创建 VLAN 20，并添加描述

[switchB] vlan 20

[switchB-vlan20] description technical

[switchB-vlan20] quit

#将端口设为 access 并划入 VLAN 20

[switchB] interface GigabitEthernet 1/0/5 # 按你的设备实际槽/端口调整

[switchB-GigabitEthernet1/0/5] port link-type access

[switchB-GigabitEthernet1/0/5] port default vlan 20

[switchB-GigabitEthernet1/0/5] quit

验证测试:

(1)在交换机 B上通过命令 display vlan 20 验证是否已创建 VLAN 20,查看PC3所连端口是否已划分到 VLAN 20 中

(2)检查 PC1、PC2、PC3 此时的连通情况

步骤6：将交换机B和交换机A相连的端口（假设为端口24）定义为Tag VLAN 模式
[switchB] interface GigabitEthernet 1/0/24

[switchB-GigabitEthernet1/0/24] port link-type trunk

[switchB-GigabitEthernet1/0/24] port trunk allow-pass vlan all # 放行全部 VLAN

[switchB-GigabitEthernet1/0/24] quit

验证PC2与PC3能相互通信，但PC1与PC3不能互相通信